





[image: image2.emf]0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

ВВ SO2 CO NO2 NO Фенол Форм

среднесуточные максимальные разовые

[image: image3.emf]0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

мар.25апр.25май.25июн.25июл.25авг.25сен.25окт.25ноя.25дек.25янв.26фев.26мар.26

СИ

месяцы, год

Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха проводились в г. Магадане на 3 стационарных станциях федерального уровня. Станции наблюдений условно подразделяются на «городские фоновые» (станция № 15), «промышленные» вблизи предприятий (станция № 1) и «авто» вблизи автомагистралей с интенсивным движением транспорта (станция № 2). Отбор проб воздуха на станции №1 (ул. Метеостанции) производится в 01, 07, 13, 19 часов, на станциях №2 (ул. Транспортная) и №15 (ул. Наровчатова) - в 07, 13 и 19 часов. В воздухе г. Магадана определялись концентрации взвешенных веществ, диоксида и оксида азота, оксида углерода, диоксида серы, фенола, формальдегида, бенз(а)пирена и тяжелых металлов.
Показатели загрязнения атмосферы
Для определения уровня загрязнения атмосферы используются следующие характеристики загрязнения воздуха:
ПДК - концентрация, не оказывающая в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее или будущее поколения, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни. 

Средние концентрации сравниваются с ПДК среднесуточными (ПДК с.с.), максимальные из разовых концентраций - с ПДК максимально разовым (ПДК м.р.).

СИ - стандартный индекс, т.е. наибольшая измеренная разовая концентрация примеси, делённая на ПДК м.р. Он определяется из данных наблюдений на посту за одной примесью или на всех постах рассматриваемой территории за всеми примесями за месяц или за год. Характеризует степень кратковременного загрязнения.
НП - наибольшая повторяемость (в процентах) превышения максимальной разовой ПДК по данным наблюдений за одной примесью на всех постах территории за месяц или за год.
Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырём градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.
Т а б л и ц а 1 - Оценки степени загрязнения атмосферы
	Градации
	Загрязнение атмосферы
	Показатели
	Оценка за месяц

	1
	2
	3
	4

	I
	Низкое
	СИ
НП,%
	0-1
0

	II
	Повышенное
	СИ

НП,%
	2-4
1-19

	III
	Высокое
	СИ

НП,%
	5-10

20-49

	IV
	Очень высокое
	СИ

НП,%
	>10

>50


Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.
Общая оценка загрязнения атмосферы
В марте 2026 года в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был низким, он определялся СИ – 0,7 и НП – 0 % по фенолу.
Среднесуточная концентрация формальдегида достигала 1,2 ПДК с.с1., а фенола  0,6 ПДК с.с.. Максимально разовая концентрация формальдегида составляла 0,6 ПДК м.р2., а фенола 0,7 ПДК м.р. (Рисунок 2).
В северном районе города (станция №2) среднесуточная концентрация формальдегида -1,4 ПДК с.с.. Максимально разовая концентрация формальдегида не достигала 1 ПДК м.р,. Среднесуточная и максимально разовая концентрации фенола не превышали 1 ПДК с.с. и м.р.. Содержание остальных контролируемых примесей не превышало санитарно-гигиенических норм.
В юго-восточном районе города (станция №15) среднесуточная концентрация формальдегида составляла 1 ПДК с.с., а максимально разовая концентрация не достигала 1 ПДК м.р. Среднесуточная и максимально разовая концентрации фенола не превышали 1 ПДК с.с. и м.р.. Содержание остальных контролируемых примесей не превышало санитарно-гигиенических норм.

__________________________________________________
1 ПДК с.с. – предельно-допустимая концентрация среднесуточная

2 ПДК м.р. – предельно-допустимая концентрация максимально разовая
[image: image4.emf]0

0,5

1

мар.25апр.25май.25июн.25июл.25авг.25 сен.25окт.25ноя.25дек.25янв.26фев.26мар.26

НП,

%

месяцы, год


ВВ - взвешенные вещества (пыль)

SO2 - диоксид серы

СО - оксид углерода
NO2 - диоксид азота


NO - оксид азота


Форм - формальдегид
Рисунок 2 - Количество загрязняющего вещества в долях ПДК (в целом по городу).
Годовой ход загрязнения атмосферы

В городе наибольшее значение СИ=1 по фенолу и НП= 0 % по фенолу наблюдались в апреле 2025 года (см. рис. 3). 

а) годовой ход СИ

[image: image5.bmp]
б) годовой ход НП
[image: image6.jpg]



Рисунок 3 - Годовой ход СИ и НП 

Радиоактивное загрязнение
Мониторинг радиоактивного загрязнения на территории Магаданской области проводился на 15 гидрометеорологических станциях путём ежедневного измерения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД), отбора проб радиоактивных аэрозолей с пяти суточной экспозицией на одной станции ОГМС Магадан, и атмосферных радиоактивных выпадений на подстилающую поверхность в 8 пунктах: в городах Магадан, Сусуман, посёлках Ола, Омсукчан, Палатка, Сеймчан, Талон, Усть-Омчуг. Сведения о радиоактивном загрязнении атмосферы анализируются в ЛМЗРА Центра мониторинга загрязнения окружающей среды ФГБУ «Колымское УГМС».
Значения суммарной бета-активности проб выпадений и аэрозолей, отобранных в городе Магадане и на территории Магаданской области не превышали допустимых норм.

Анализ проб, отобранных в городе Магадане в марте 2026 года показал, что суммарная бета-активность (Σβ) радиоактивных атмосферных выпадений по Магаданской области составила 0,98 Бк/м2 х сутки и увеличилась в 1,3 раза, по сравнению с предыдущим месяцем (0,75 Бк/м2 х сутки). 
Концентрация радиоактивных аэрозолей в приземном слое воздуха города Магадана в марте 2026 года составила 8,8 х 10-5 Бк/м3 и увеличилась в 1,8 раза, по сравнению с  предыдущим месяцем 4,8 х 10-5 Бк/м3.
По Магаданской области в пробах, отобранных в феврале 2026 года, Σβ радиоактивных атмосферных выпадений составила 0,74 Бк/м2 сутки и уменьшилась в 1,4 раза, по сравнению с предыдущим месяцем (1,02 Бк/м2  х сутки).
Среднемесячные значения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД)  находились в пределах 0,10 - 0,15 мкЗв/ч, что соответствует колебаниям естественного радиационного фона.
В городе Магадане пределы МАЭД составили 0,09 — 0,10 мкЗв/ч, что соответствует колебаниям естественного радиационного фона. Среднемесячное значение радиационного фона составило 0,10 мкЗв/ч.
В течение месяца радиационная обстановка в поселках Магаданской области и в городе Магадане оставалась стабильной.
Качество поверхностных вод
Наблюдения за загрязненностью вод по гидрохимическим показателям проводились на 8 водных объектах в 11 створах в реках Колыма, Детрин, Ола, Дукча, Каменушка, Магаданка, Сугой и Тауй.
В большинстве наблюдаемых в марте реках отмечалось повышенное содержание нефтепродуктов от 1 до 9 ПДК, соединений меди от 1 до 6 ПДК.

В отдельных створах рек отмечалось повышенное содержание соединений азота аммонийного 1-2 ПДК наблюдалось в воде рек Дукча, Детрин и Сугой, соединений цинка 1 ПДК в воде реки Магаданка. Содержание легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) от 1 до 2 ПДК в воде рек Магаданка, Дукча и Каменушка, соединений железа 1-2 ПДК  в воде рек Магаданка, Дукча, Колыма и Сугой, соединений марганца от 5 до 20 ПДК наблюдалось в воде рек Колыма и Тауй.
Повышенное содержание азота аммонийного, меди, марганца, нефтепродуктов, железа, цинка,  легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) характерно для рек Магаданской области.

Кислородный режим рек был удовлетворительным.
[image: image1.jpg]



Рисунок 1 – Карта города с расположением постов наблюдений





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





� EMBED Excel.Sheet.8  ���





� EMBED Excel.Sheet.8  ���








[image: image7.emf]0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

ВВ SO2 CO NO2 NO Фенол Форм

среднесуточные максимальные разовые

[image: image8.emf]0

0,5

1

мар.25апр.25май.25июн.25июл.25авг.25 сен.25окт.25ноя.25дек.25янв.26фев.26мар.26

НП,

%

месяцы, год

[image: image9.emf]0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

мар.25апр.25май.25июн.25июл.25авг.25сен.25окт.25ноя.25дек.25янв.26фев.26мар.26

СИ

месяцы, год

_1837666166.xls
Лист1

		Mar-25		0

		Apr-25		0

		May-25		0

		Jun-25		0

		Jul-25		0

		Aug-25		0

		Sep-25		0

		Oct-25		0

		Nov-25		0

		Dec-25		0

		Jan-26		0

		Feb-26		0

		Mar-26		0





Лист1

		



месяцы, год

НП,
 %




_1837666202.xls
Лист1

		Mar-25		0.5

		Apr-25		1

		May-25		0.6

		Jun-25		0.5

		Jul-25		0.5

		Aug-25		0.5

		Sep-25		0.6

		Oct-25		0.6

		Nov-25		0.8

		Dec-25		0.6

		Jan-26		0.7

		Feb-26		0.9

		Mar-26		0.7





Лист1

		



месяцы, год

СИ




_1837665212.xls
Диаграмма2

		ВВ		ВВ

		SO2		SO2

		CO		CO

		NO2		NO2

		NO		NO

		Фенол		Фенол

		Форм		Форм



среднесуточные

максимальные разовые

0.05

0.2

0.05

0

0.11

0.3

0.39

0.5

0.46

0.2

0.64

0.7

1.17

0.6



Лист1

		примесь		среднесуточные		максимальные разовые

		ВВ		0.05		0.2

		SO2		0.05		0.0000

		CO		0.11		0.300

		NO2		0.39		0.5

		NO		0.46		0.2

		Фенол		0.64		0.7

		Форм		1.17		0.6





Лист1

		



среднесуточные

максимальные разовые



Диаграмма1

		ВВ

		Железо об

		NH4

		ХПК

		NO2

		Медь

		Марганец

		Свинец

		НФПР

		Цинк



0.91

0.48

0.35

0.13

0.04

0.91

0.52

0.52

0.69

0.26



Лист2

		примесь		Частота обнаружения повышенных величин определяемых ингредиетнов

		ВВ		91%

		Железо об		48%

		NH4		35%

		ХПК		13%

		NO2		4%

		Медь		91%

		Марганец		52%

		Свинец		52%

		НФПР		69%

		Цинк		26%





Лист3

		






